2021年第2季度污染物排放计算

| 排气筒 排气筒 | - 日期 | - 检测项目 | - 标干流量（Nm3/h） | - 实测浓度（mg/m3） | - 运行时间（h） | - 实际排放量（t） | - 检测 - 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - P1 | - 4月份 | - 甲醇 | - 7769 | - <2 | - 720 | - 0.0112 | - 半年 |
|  |  | - VOCS | - 4123 | - 3.15 | - 720 | - 0.0093 | - 月度 |
|  |  | - 颗粒物 | - 7496 | - 3.3 | - 720 | - 0.0178 | - 季度 |
|  |  | - 甲苯 | - 7769 | - 0.193 | - 720 | - 0.0011 | - 每半年 |
|  | - 5月份 | - 甲醇 | - 7769 | - <2 | - 744 | - 0.0115 | - 半年 |
|  |  | - VOCS | - 7483 | - 2.37 | - 744 | - 0.0132 | - 月度 |
|  |  | - 颗粒物 | - 7496 | - 3.3 | - 744 | - 0.0184 | - 季度 |
|  |  | - 甲苯 | - 7769 | - 0.193 | - 744 | - 0.0012 | - 每半年 |
|  | - 6月份 | - 甲醇 | - 7769 | - <2 | - 720 | - 0.0112 | - 半年 |
|  |  | - VOCS | - 7769 | - 0.438 | - 720 | - 0.0024 | - 月度 |
|  |  | - 颗粒物 | - 7496 | - 3.3 | - 720 | - 0.0178 | - 季度 |
|  |  | - 甲苯 | - 7769 | - 0.193 | - 720 | - 0.0011 | - 每半年 |
| - P2 | - 4月份 | - VOCS | - 417 | - 3.03 | - 720 | - 0.0009 | - 月度 |
|  |  | - 甲醇 | - 528 | - <2 | - 720 | - 0.0007 | - 每半年 |
|  | - 5月份 | - VOCS | - 526 | - 0.929 | - 744 | - 0.0004 | - 月度 |
|  |  | - 甲醇 | - 528 | - <2 | - 744 | - 0.0008 | - 每半年 |
|  | - 6月份 | - VOCS | - 528 | - 0.178 | - 720 | - 0.00007 | - 月度 |
|  |  | - 甲醇 | - 528 | - <2 | - 720 | - 0.0007 | - 每半年 |
| - P3 | - 4月份 | - 臭气浓度 | - 1582 | - 231无量纲 | - 720 | - 231无量纲 | - 季度 |
|  |  | - VOCS | - 1649 | - 1.62 | - 720 | - 0.0019 | - 月度 |
|  |  | - 硫化氢 | - 1670 | - 2.16 | - 720 | - 0.0026 | - 月度 |
|  |  | - 氨（氨气） | - 1582 | - 2.01 | - 720 | - 0.0023 | - 季度 |
|  | - 5月份 | - 臭气浓度 | - 1582 | - 231无量纲 | - 744 | - 231无量纲 | - 季度 |
|  |  | - VOCS | - 1570 | - 1.25 | - 744 | - 0.0015 | - 月度 |
|  |  | - 硫化氢 | - 1570 | - 2.46 | - 744 | - 0.0029 | - 月度 |
|  |  | - 氨（氨气） | - 1582 | - 2.01 | - 744 | - 0.0024 | - 季度 |
|  | - 6月份 | - 臭气浓度 | - 1582 | - 231无量纲 | - 720 | - 231无量纲 | - 季度 |
|  |  | - VOCS | - 1243 | - 0.260 | - 720 | - 0.0002 | - 月度 |
|  |  | - 硫化氢 | - 1243 | - 1.25 | - 720 | - 0.0011 | - 月度 |
|  |  | - 氨（氨气） | - 1582 | - 2.01 | - 720 | - 0.0023 | - 季度 |

- 废气:

- 1、第2季度共91天，治污设施全天运行，根据4至6月份和季度检测报告进行核算，核算结果如下:

- 废水

- 山东巨瀚生物科技有限公司第2季度通过一企一管向巨野县第二污水处理厂输送废水约5654t。根据4至6月份和季度检测报告进行核算，核算结果如下:

| - 日期 | - 监测项目 | - 检测结果（mg/L） | - 水量（t） | - 实际排放量（t） | - 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4月份 | - 氨氮（NH3-N） | - 4.71 | - 1994 | - 0.0093 | - 月度 |
|  | - 五日生化需氧量 | - 17.7 |  | - 0.0353 | - 季度 |
|  | - 悬浮物 | - 13.0 |  | - 0.0259 | - 月度 |
|  | - 化学需氧量 | - 75 |  | - 0.1495 | - 月度 |
|  | - 总有机碳 | - 4.3 |  | - 0.0086 | - 季度 |
|  | - 硫化物 | - 0.019 |  | - 0.00004 | - 月度 |
|  | - pH值 | - 8.32无量纲 |  | - 8.32无量纲 | - 月度 |
|  | - 石油类 | - 0.31 |  | - 0.0006 | - 月度 |
|  | - 总氮（以N计） | - 10.5 |  | - 0.0209 | - 月度 |
|  | - 总磷（以P计） | - 4.8 |  | - 0.0095 | - 月度 |
| - 5月份 | - 氨氮（NH3-N） | - 4.65 | - 2265 | - 0.0105 | - 月度 |
|  | - 五日生化需氧量 | - 17.7 |  | - 0.0401 | - 季度 |
|  | - 悬浮物 | - 18.0 |  | - 0.0408 | - 月度 |
|  | - 化学需氧量 | - 86 |  | - 0.1948 | - 月度 |
|  | - 总有机碳 | - 4.3 |  | - 0.0097 | - 季度 |
|  | - 硫化物 | - 0.010 |  | - 0.00002 | - 月度 |
|  | - pH值 | - 8.52无量纲 |  | - 8.52无量纲 | - 月度 |
|  | - 石油类 | - 1.68 |  | - 0.0038 | - 月度 |
|  | - 总氮（以N计） | - 11.8 |  | - 0.0267 | - 月度 |
|  | - 总磷（以P计） | - 3.85 |  | - 0.0087 | - 月度 |
| - 6月份 | - 氨氮（NH3-N） | - 4.56 | - 1395 | - 0.0063 | - 月度 |
|  | - 五日生化需氧量 | - 17.7 |  | - 0.0247 | - 季度 |
|  | - 悬浮物 | - 28 |  | - 0.0391 | - 月度 |
|  | - 化学需氧量 | - 98 |  | - 0.1367 | - 月度 |
|  | - 总有机碳 | - 4.3 |  | - 0.0060 | - 季度 |
|  | - 硫化物 | - 0.065 |  | - 0.000009 | - 月度 |
|  | - pH值 | - 7.84无量纲 |  | - 7.84无量纲 | - 月度 |
|  | - 石油类 | - 1.05 |  | - 0.0015 | - 月度 |
|  | - 总氮（以N计） | - 21 |  | - 0.0293 | - 月度 |
|  | - 总磷（以P计） | - 0.16 |  | - 0.0002 | - 月度 |